# Instalatér – topenář

Instalatér - topenář zhotovuje, montuje, provádí údržbu a opravu vnitřních a venkovních plynovodních, vodovodních, vytápěcích a kanalizačních rozvodů a připojuje spotřebiče a zařizovací předměty zdravotní techniky a zařízení plynovodních a otopných systémů.

| Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví |
| --- | --- |
| Odborný podsměr: | stavební řemesla |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
| Alternativní názvy: | Montér topení a rozvodů vody a plynu |
| Podřízené specializace: | Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, Topenář |
| Regulovaná jednotka práce: | ne |

## Pracovní činnosti

- Čtení instalační dokumentace, stavebních a technických výkresů.

- Stanovení pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na charakter vykonávaných činností.

- Posouzení stavební připravenosti prostoru pro instalaci rozvodů vody, plynu a topení, spotřebičů, zařizovacích předmětů a technických a sanitárních zařízení.

- Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

- Montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu a ústředního vytápění.

- Montáž a demontáž měřicích, ovládacích, regulačních a bezpečnostních zařízení.

- Montáž a demontáž, seřízení, údržba a opravy instalovaných zařízení.

- Ruční a strojní obrábění a zpracovávání materiálů pro jednotlivé druhy instalací.

- Strojní a ruční čištění odpadů a kanalizace.

- Izolace potrubí a armatur dle platné legislativy.

- Kontrola těsnosti úniku provozních plynů a kapalin a funkčnosti provedených rozvodů a instalovaných zařízení.

- Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

## CZ-ISCO

- Instalatéři ústředního topení

- Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři

### Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2025

#### Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (CZ-ISCO 7126)

|  | Mzdová sféra |  |  | Platová sféra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | 22 101 Kč | 36 417 Kč | 60 804 Kč | 32 221 Kč | 39 773 Kč | 55 227 Kč |
| Plzeňský kraj | 29 205 Kč | 46 019 Kč | 56 271 Kč |  |  |  |
| Královéhradecký kraj |  |  |  | 32 924 Kč | 38 700 Kč | 46 857 Kč |
| Kraj Vysočina | 27 607 Kč | 38 082 Kč | 55 418 Kč |  |  |  |
| Jihomoravský kraj | 24 776 Kč | 37 876 Kč | 53 523 Kč | 33 499 Kč | 39 325 Kč | 46 217 Kč |
| Olomoucký kraj |  |  |  | 32 579 Kč | 36 515 Kč | 47 653 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 25 791 Kč | 39 633 Kč | 56 649 Kč | 31 698 Kč | 39 308 Kč | 50 706 Kč |

### Hrubé měsíční mzdy v roce 2025 celkem

|  |  | Medián za ČR celkem |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ-ISCO |  | Mzdová sféra | Platová sféra |
| 7126 | Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři | 38 319 Kč | 39 478 Kč |
| 71264 | Instalatéři ústředního topení | 42 502 Kč | 34 754 Kč |

## ESCO

| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
| --- | --- | --- |
| 7126 | Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři | http://data.europa.eu/esco/isco/C7126 |

## Pracovní podmínky

Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.

- 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.

- 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.

- 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

## Kvalifikace k výkonu povolání

### Školní vzdělání

#### Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce | 3652H |
| RVP | Instalatér | 36-52-H/01 |

#### Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce | 3652E |
| RVP | Mechanik plynových zařízení | 36-52-H/02 |

### Další vzdělání

#### Profesní kvalifikace

- Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

- Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

- Topenář/topenářka (36-004-H)

### Legislativní požadavky

- doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

- doporučené - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

### Další vhodné kvalifikace

- povinné - Průkaz odborné kvalifikace svářeče kovů

- povinné - Průkaz odborné kvalifikace svářeče plastů

- povinné - Průkaz odborné kvalifikace - tvrdé pájení

## Kompetenční požadavky

### Odborné dovednosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| g11.D.2900 | Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany | 3 | Nutné |
| g13.D.2023 | Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů | 3 | Nutné |
| f13.D.2317 | Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení | 3 | Nutné |
| e32.A.3007 | Zabezpečení připojení spotřebičů na rozvody vody a kanalizace | 3 | Nutné |
| g13.A.3021 | Sestavování a montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů | 3 | Nutné |
| g13.D.1028 | Používání technické dokumentace a norem při práci na instalatérských a topenářských zařízeních | 3 | Nutné |
| g13.A.1014 | Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů | 3 | Nutné |
| g12.D.2573 | Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce | 3 | Nutné |
| g11.A.1174 | Instalace chladové nebo tepelné izolace na rovných a zakřivených plochách | 3 | Nutné |
| g13.D.1072 | Kontrola těsnosti a funkčnosti instalovaných rozvodů a technických zařízení | 3 | Nutné |
| g13.D.1071 | Posuzování stavební připravenosti prostoru pro instalaci rozvodů vody, plynu, topení a spotřebičů a zařizovacích předmětů | 3 | Nutné |
| g13.A.1017 | Montáž, demontáž a opravy rozvodů vody, plynu, kanalizace a vytápění | 3 | Nutné |
| g13.A.1018 | Montáž měřicích přístrojů a ovládacích a regulačních souprav | 3 | Nutné |
| g13.A.1019 | Čištění odpadů a kanalizace | 3 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Odborné znalosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| g13._.0073 | technologie montáže, oprav a revizí plynových potrubí a zařízení | 3 | Nutné |
| g13._.0076 | technologie provádění stavebních izolací | 3 | Výhodné |
| g11._.0001 | technické kreslení ve stavebnictví | 3 | Nutné |
| e74._.0051 | technologie svařování kovů | 3 | Nutné |
| g11._.0040 | technologie stavebních prací | 3 | Výhodné |
| l24._.0022 | bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví | 3 | Nutné |
| g11._.0097 | nakládání s odpady a recyklace stavebních materiálů | 3 | Nutné |
| e74._.0052 | technologie svařování plastů a termoplastových materiálů | 3 | Nutné |
| e81._.0008 | měřicí a regulační technika | 3 | Nutné |
| g13._.0078 | technologie montáže a oprav vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení | 3 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Digitální kompetence

| Kód | Název | Úroveň 1-4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 2 |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 1 |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 1 |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 |
| 2.5 | Netiketa | 1 |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

### Měkké kompetence

| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| --- | --- | --- |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 2 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

## Zdravotní podmínky

### Onemocnění omezující výkon povolání / specializace povolání.

- Onemocnění oběhové soustavy

- Závažná onemocnění dýchacích cest a plic

- Závažná onemocnění ledvin, močových cest

- Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému

- Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek

- Závrať jakékoliv etiologie

- Duševní poruchy a poruchy chování

### Onemocnění vylučující výkon povolání / specializace povolání.e

- Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.