# Obkladač

Obkladač provádí interiérové i exteriérové obklady podlah, stěn a stropů z obkladaček, dlaždic, mozaik, z přírodního nebo umělého kamene a keramických, skleněných a kamenných desek.

| Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví |
| --- | --- |
| Odborný podsměr: | stavební řemesla |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
| Regulovaná jednotka práce: | ne |

## Pracovní činnosti

- Orientace ve stavebních výkresech a technické dokumentaci.

- Zhotovení grafického návrhu s ohledem na charakter obkládané plochy a stavební připravenost obkládaného prostoru.

- Poradenství při výběru obkladových materiálů a sanitárního vybavení.

- Zaměření a výpočty ploch a spotřeby obkladačských a doplňkových materiálů.

- Posouzení stavu povrchu a stanovení vhodného pracovního postupu.

- Příprava malt, vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro obkládačské práce.

- Zhotovení a úprava podkladu pod obklady nebo pod dlažbu pomocí opravných, vyrovnávacích a hydroizolačních vrstev.

- Montáž a opravy keramických obkladů stěn a podlah v interiéru a exteriéru tenkovrstvou technologií včetně osazování doplňkových prvků.

- Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic řezáním a broušením hran.

- Spárování obkladů a dlažeb různými druhy spárovacích hmot.

## CZ-ISCO

- Obkladači

- Podlaháři a obkladači

### Hrubé měsíční mzdy v roce 2024 celkem

|  |  | Medián za ČR celkem |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ-ISCO |  | Mzdová sféra | Platová sféra |
| 7122 | Podlaháři a obkladači | - | 25 972 Kč |

## ESCO

| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
| --- | --- | --- |
| 7122 | Podlaháři a obkladači | http://data.europa.eu/esco/isco/C7122 |

## Pracovní podmínky

Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.

- 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.

- 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.

- 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

## Kvalifikace k výkonu povolání

### Školní vzdělání

#### Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce | 3667H |
| RVP | Zedník | 36-67-H/01 |

#### Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce | 3667E |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce | 3663H |
| RVP | Zednické práce | 36-67-E/01 |
| RVP | Stavební práce | 36-67-E/02 |

### Další vzdělání

#### Profesní kvalifikace

- Zedník/zednice (36-020-H)

## Kompetenční požadavky

### Odborné dovednosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| g11.D.1001 | Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci | 3 | Nutné |
| g11.A.1018 | Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic | 3 | Nutné |
| g11.A.3056 | Provádění a opravy keramických obkladů stěn a podlah v interiéru a exteriéru tenkovrstvou technologií včetně osazování doplňkových prvků | 3 | Nutné |
| g11.D.3171 | Kontrola konstrukčního podkladu pod kamenické obklady a dlažby | 3 | Nutné |
| g11.D.5021 | Výpočty ploch a spotřeby obkladových a doplňkových materiálů | 3 | Nutné |
| g11.A.3003 | Příprava malt, vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro obkládačské práce | 3 | Nutné |
| g11.D.2097 | Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro provádění montáží a oprav obkladů, dlažeb a vyzdívek | 3 | Nutné |
| e62.C.1001 | Poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů do koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady | 3 | Nutné |
| m12.D.7031 | Vypracování dispozičního a barevného řešení a grafické vizualizace návrhu realizace nebo rekonstrukce koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady | 3 | Nutné |
| g11.D.1005 | Orientace v technologických postupech provádění obkladů stanovených normami, technickými listy nebo návody výrobců | 3 | Nutné |
| g11.A.1013 | Úprava podkladu pod obklad stěn a podlah | 3 | Nutné |
| g11.A.1014 | Lepení a spárování keramických obkladů a dlažeb | 3 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Odborné znalosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| g11._.0001 | technické kreslení ve stavebnictví | 3 | Nutné |
| g11._.0031 | technologie zednických prací | 3 | Nutné |
| g11._.0033 | technologie betonování | 3 | Výhodné |
| g11._.0046 | technologie obkladačských prací | 3 | Nutné |
| j22._.0022 | konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.) | 3 | Výhodné |
| g11._.0021 | stavební materiály a jejich vlastnosti | 3 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Obecné dovednosti

| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| --- | --- | --- |
| b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 1 |
| b03 | Numerická způsobilost | 2 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
| b05 | Právní povědomí | 1 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

### Digitální kompetence

| Kód | Název | Úroveň 1-4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 2 |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 1 |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 1 |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 1 |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 1 |
| 2.5 | Netiketa | 1 |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 1 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

### Měkké kompetence

| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 2 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 2 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 2 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf