# Palič

Palič provádí tepelné dělení (řezání, obrábění) kovových konstrukcí pomocí plamene nebo pomocí elektrického oblouku.

| Odborný směr: | Strojírenství a automobilový průmysl |
| --- | --- |
| Odborný podsměr: | spojování kovů |
| Kvalifikační úroveň: | Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté |
| Alternativní názvy: | Strojírenský dělník svařovny |
| Regulovaná jednotka práce: | ne |

## Pracovní činnosti

- Příprava pracoviště.

- Rozvržení dělících rovin a zajištění řezaných dílů proti posunu.

- Obsluha technologického zařízení na dělení kovů.

- Řezání plamenem nebo elektrickým obloukem volně nebo do předepsaného tvaru.

- Manipulace s materiálem.

- Úkosování a příprava svarových ploch.

- Odstraňování nálitků na odlitcích a čištění odlitků.

## CZ-ISCO

- Řezači plamenem

- Svářeči, řezači plamenem a páječi

### Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2025

#### Svářeči, řezači plamenem a páječi (CZ-ISCO 7212)

|  | Mzdová sféra |  |  | Platová sféra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Středočeský kraj | 27 463 Kč | 48 018 Kč | 72 119 Kč |  |  |  |
| Jihočeský kraj | 34 766 Kč | 46 948 Kč | 62 962 Kč |  |  |  |
| Plzeňský kraj | 33 497 Kč | 55 209 Kč | 71 721 Kč |  |  |  |
| Ústecký kraj | 25 926 Kč | 41 673 Kč | 61 189 Kč |  |  |  |
| Královéhradecký kraj | 33 084 Kč | 43 423 Kč | 83 195 Kč |  |  |  |
| Pardubický kraj | 26 073 Kč | 47 356 Kč | 61 767 Kč |  |  |  |
| Jihomoravský kraj | 28 857 Kč | 43 058 Kč | 55 940 Kč |  |  |  |
| Olomoucký kraj | 32 961 Kč | 42 245 Kč | 53 833 Kč |  |  |  |
| Moravskoslezský kraj | 33 530 Kč | 45 006 Kč | 59 269 Kč |  |  |  |

### Hrubé měsíční mzdy v roce 2025 celkem

|  |  | Medián za ČR celkem |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ-ISCO |  | Mzdová sféra | Platová sféra |
| 7212 | Svářeči, řezači plamenem a páječi | - | 45 440 Kč |
| 72122 | Řezači plamenem | - | 40 923 Kč |

## ESCO

| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
| --- | --- | --- |
| 7212 | Svářeči, řezači plamenem a páječi | http://data.europa.eu/esco/isco/C7212 |

## Pracovní podmínky

Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.

- 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.

- 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.

- 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

## Kvalifikace k výkonu povolání

### Školní vzdělání

#### Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list | xxxxC |
| RVP | Kovář | 23-57-H/01 |

#### Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |

## Kompetenční požadavky

### Odborné dovednosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| e74.A.4083 | Seřizování, ošetřování a údržba svařovacích zařízení | 2 | Nutné |
| e72.B.1084 | Obsluha zařízení na řezání kovů kyslíkem | 2 | Nutné |
| e72.C.1005 | Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu | 2 | Nutné |
| e74.D.2926 | Volba postupu práce, zařízení, přípravků, nástrojů, elektrod, přídavných materiálů a pomůcek pro svařování | 2 | Nutné |
| e74.D.1063 | Orientace v normách a v technických podkladech pro svařovaní | 2 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Odborné znalosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| l24._.0001 | bezpečnost práce | 2 | Nutné |
| e71._.0001 | technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě | 2 | Nutné |
| e71._.0003 | kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) | 2 | Nutné |
| e75._.0005 | strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) | 2 | Nutné |
| e74._.0051 | technologie svařování kovů | 2 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Digitální kompetence

| Kód | Název | Úroveň 1-4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 1 |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 1 |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 1 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

### Měkké kompetence

| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 2 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 1 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 2 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 2 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 2 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 2 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 2 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 2 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 2 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

## Zdravotní podmínky

### Onemocnění omezující výkon povolání / specializace povolání.

- Závrať jakékoliv etiologie

- Duševní poruchy a poruchy chování

- Drogová závislost v anamnéze

### Onemocnění vylučující výkon povolání / specializace povolání.e

- Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.